Informacja o przedsięwzięciu

Budowa drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 647 na odcinku Cieloszka - Zabiele

- Przedmiot i cel inwestycji.

Inwestycja obejmuje swym zakresem rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 647 w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów na odcinku Cieloszka - Zabiele o długości około 14,7 km.

W ramach planowanej inwestycji wykonano dwa warianty rozwiązań drogowych:

- Wariant nr 1: Droga dla pieszych i rowerów szerokości 3,0m lub droga dla rowerów szer. 2,5m z obustronnymi poboczami szer. 0,70m usytuowana po prawej stronie drogi wojewódzkiej. Pomiędzy istniejącą DW 647 zaprojektowany rów o skarpach nachylonych 1:1,5 - 1:3. Przejście drogi dla pieszych i rowerów przez miejscowość Zabiele zaplanowano omijając miejscowość, ze względu na wąski pas drogowy oraz gęstą zabudowę. Droga dla pieszych i rowerów zaprojektowana została na działce nr 1667/1, przebiega za budynkiem szkoły i dowiązana zostaje do istniejącej pętli autobusowej. Dalej planowany ruch rowerowy odbywałby się istniejącą drogą gminną i wracał na pas drogi wojewódzkiej na początku miejscowości Zabiele.

- Wariant nr 2: Droga dla pieszych i rowerów szerokości 3,0m lub droga dla rowerów szer. 2,5m z obustronnymi poboczami szer. 0,70m usytuowana po lewej stronie drogi wojewódzkiej. Pomiędzy istniejącą DW 647 zaprojektowany rów o skarpach nachylonych 1:1,5 - 1:3. Przejście przez miejscowość Zabiele jak w wariancie I.

Opis zadania:

–	budowa drogi dla rowerów szer. 2,5m lub drogi dla pieszych i rowerów szer. 3,0m

–	rozbudowa i budowa systemu odwodnienia drogowego,

–	budowa i przebudowa istniejących miejsc dostępu do drogi publicznej,

–	budowa/rozbudowa/przebudowa skrzyżowań z drogami innej kategorii,

–	ewentualna budowa kanału technologicznego,

–	przebudowa istniejącej kolidującej infrastruktury technicznej.

Główne cele inwestycji:

Przeniesienie ruchu rowerowego i pieszego z  DW 647 na drogę dla rowerów i pieszych a tym samym znaczna poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu i poprawa płynności ruchu samochodowego.

- Parametry techniczne drogi dla rowerów.

- szerokość drogi dla rowerów szer. 2,5m lub drogi dla pieszych i rowerów szer. 3,0m

- szerokość poboczy gruntowych min. 1,5 m wzdłuż DW 674

- szerokość poboczy gruntowych min. 0,70 m wzdłuż drogi dla rowerów

- nawierzchnia bitumiczna

- Cel konsultacji społecznych

Celem prowadzonych konsultacji społecznych jest poinformowanie lokalnych społeczności o planowanym zakresie przedsięwzięcia, prezentacja proponowanych rozwiązań koncepcyjnych i wariantów przebiegu trasy oraz zebranie uwag, wniosków i opinii mieszkańców. Zgromadzony podczas spotkania materiały stanowić będą dla projektantów cenne źródło informacji i może wpłynąć na decyzję o wprowadzeniu korekty planowanych rozwiązań. Wnioski i zastrzeżenia dotyczące przedsięwzięcia można składać na adres Inwestora lub Projektanta 
w określonym terminie (do dnia 27.02.2025r.). Przesłane, podpisane i zaopatrzone w adres wnioski i zastrzeżenia zostaną przeanalizowane przez Projektanta w konsultacji z Zamawiającym, a w przypadku uzasadnionych i możliwych do zastosowania w aspekcie technicznym, prawnym 
i finansowym zostaną uwzględnione.

adres:

Inwestor: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok,

tel. 85 67 67 130, email: sekretariat@pzdw.wrotapodlasia.pl , ePUAP: /PZDWBialystok/SkrytkaESP

lub

Projektanta: Pracownia Projektowa KOMI Sp. z o.o. , ul. Waszyngtona 24 lok. 197,

15-274 Białystok, email: biurokomi@gmail.com, tel.: 85 74 20 117.